Document professeur pour l’activité n°3

Mesure du rendement d’un panneau photovoltaïque

### Description de l’activité :

| Fiche(s) de synthèse mobilisée(s) | Fiche n°10 : transfert et stockage de l’énergie Fiche n°14 : grandeurs énergétiques associées aux ondes |
| --- | --- |
| Type d’activité | - activité expérimentale |
| Conditions de mise en œuvre | - demi-groupe |
| Matériel utilisé | Paillasse des élèves : - cellule photovoltaïque ; - deux multimètres ; - boîte de résistances à décade 0 – 100 kΩ ; - 4 fils rouges et 4 fils noirs ; - lampe halogène ; - solarimètre ; - support de chimie ; - règle graduée. |
| Place dans la séquence | - Fin de séquence. - Une activité portant sur le même thème est proposée dans la séquence 13 (transferts électriques d’énergie), ce qui rend celle-ci facultative. |
| Capacités mises en œuvre dans cette activité | APP - Associer les valeurs en kWh/m²/jour à un éclairement énergétique. - Exploiter la carte fournie pour déterminer la valeur moyenne de l’éclairement dans une zone donnée. ANA - Proposer de mesurer l’éclairement énergétique afin d’en déduire le flux énergétique reçu par la cellule. - Établir le diagramme des échanges d’énergie dont la cellule est le siège. - Établir l’expression du rendement de la cellule en fonction des puissances transférées. REA - Réaliser un circuit électrique, le montage étant donné. - Mesurer une tension électrique et l’intensité d’un courant. - Représenter graphiquement une grandeur en fonction d’une autre à l’aide d’un logiciel dédié. - Exploiter la caractéristique pour mesurer graphiquement la tension à vide et le courant de coupure. - Calculer une puissance à partir d’une tension et d’une intensité. - Calculer un éclairement énergétique à partir d’un flux et d’une surface. - Calculer un rendement. |

### Éléments de réponses, démarche attendue, éventuels résultats expérimentaux :

### 1ère partie : caractéristique tension – intensité

Montage :

Résultat attendu :

### 2nde partie : rendement énergétique de la cellule

Questions 4 à 6

Nouveau graphique attendu :

On mesure graphiquement la puissance électrique maximale que cette cellule ainsi éclairée peut délivrer :

Pmax≈80 mW

La chaîne énergétique attendue est :

Le transfert utile est le travail électrique cédé par la cellule, de puissance Pelec, donc son rendement vaut :

η=Pelecϕen

Questions 7 et 8 :

On attend des élèves qu’ils mesurent l’éclairement énergétique avec un solarimètre dont le capteur est placé à la même distance que la cellule lors des mesure précédentes :

On mesure ici un éclairement énergétique de valeur : Een=609 W⋅m-2, ce qui donne un flux énergétique reçu de valeur :

ϕen=E×S

=609×4×6,2dimensionsde la celluleen cm×10-4=1,5 W

Le rendement de cette cellule vaut donc :

η=0,0801,5=5,3 %

### 3ème partie : quelle surface de panneaux photovoltaïques pour mon logement ?

Prenons comme exemple la ville de Lyon. On lit sur la carte que l’éclairement énergétique moyen est compris entre 3,6 et 3,8 kWh/m² et par jour. On considère donc la valeur médiane :

Een=3,7 kWh⋅jour-1⋅m-2

La puissance couvrant un quart de la consommation moyenne d’un foyer vaut 10 kWh / jour. Avec un panneau de rendement 5,3% on obtient :

η=Pelecϕen=PelecEen×S

Donc :

S=PelecηEen=100,053×3,7=50 m2

Si le rendement du panneau vaut 25% (cinq fois plus que celui testé dans l’activité), cette surface est 5 fois plus faible : environ 10 m².