Conversion binaire en décimal

Les deux nombres suivants 314 et 431 n’ont pas du tout la même signification alors que les symboles utilisés sont identiques. Nous utilisons une numération de position : le « poids » de chaque symbole dépend de sa position :

Centaine; Dizaine; Unité. 3; 1; 4. 314 110 41 3100

C’est la même chose pour un nombre binaire, le poids du chiffre binaire (en anglais binary digit soit bit) dépend de sa position.

Pour convertir un nombre binaire en nombre décimal, il faut multiplier la valeur de chaque bit par son poids, puis additionner chaque résultat.

| Rang | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids | 27 (= 128) | 26 (= 64) | 25 (= 32) | 24 (= 16) | 23 (= 8) | 22 (= 4) | 21 (= 2) | 20 (= 1) |
| Nb binaire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 27 | 0 26 | 1 25 | 0 24 | 0 23 | 1 22 | 0 21 | 1 20 |
| Addition | 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat | 165 |  |  |  |  |  |  |  |