Séquence 3                                                                                         CH5 Synthèses et environnement

Fiche liée à cette séquence :

- Fiche de synthèse Séquence 3

Choix de synthèse pour l’ibuprofène

- En s’appuyant sur 3 des 12 principes de la chimie verte, comparer les deux voies de synthèse de l’ibuprofène.

On peut comparer les deux synthèses sur plusieurs principes :

Principe 1 : Prévention

Dans le procédé Boots, il y a de nombreuses étapes et donc de nombreux déchets produits. Le procédé BHC est donc préféré au regard de ce critère.

Principe 2 : Economie d’atomes

Comme le procédé Boots utilise bien plus de réactifs que le procédé BHC, il est possible d’en conclure sans calcul que l’Utilisation Atomique est plus grande dans le procédé BHC. Le procédé BHC est donc préféré au regard de ce critère. En effet, la masse des réactifs étant au dénominateur, si elle augmente la valeur d’UA diminue.

Principe 8 : Réduction du nombre de dérivés, ici de groupements protecteurs.

Pour ce principe, il faut guider les élèves sur la présence ou non de groupements protecteurs dans les deux synthèses. Il y a présence de groupements protecteurs pour le procédé Boots mais pas pour le procédé BHC, le procédé BHC est donc préféré au regard ce critère.

Principe 9 : Catalyse

Pour ce principe, il faut guider les élèves sur la présence ou non de catalyseurs dans les deux synthèses. Les deux synthèses en utilisent mais le procédé BHC de manière systématique. Le procédé BHC est donc préféré au regard de ce critère.

- Quelle est par conséquent la synthèse la plus avantageuse d’un point de vue environnemental ?

Les quatre principes utilisés convergent vers une même synthèse : le procédé BHC.